INSTRUKTIONSBOK

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

AB Hallins Verkstäder

Box 24

SE-599 21  ÖDESHÖG

Tel: 				0144-153 00

Fax: 				0144-314 00

E-mail: 		support@hallins.com														Utgåva: 2.0

Web: 			www.hallins.com 	eller  	www.temptainer.se  			Datum: 2014-02-19

- INNEHÅLL

INNEHÅLL	2

1.	TEMPTAINER - ÖVERSIKT	3

ÖVERSIKT - PUNKTER SOM ÄR GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA MODELLER:	3

2.	INTRODUKTION	4

3.	LEVERANS OCH MONTERING	5

4.	GARANTI	6

5.	ANVÄNDNING	7

SÄKERHET	7

VIKTIGT – gäller vagnar med aktiv värme 	      och kyla	8

INNAN ARBETE	8

UNDER ARBETE	8

TEMPTAINER MED VÄRME	9

TEMPTAINER MED AKTIV KYLA TYP PELTIER	9

TEMPTAINER MED AKTIV KYLA TYP KOMPRESSOR	10

TEMPTAINER MED AKTIV VÄRME OCH AKTIV KYLA I KOMBINATION	10

TEMPTAINER I NEUTRALT UTFÖRANDE	11

TRANSPORT	11

6.	UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING	12

UNDERHÅLL	12

FELSÖKNING	13

7.	RENGÖRING	14

8.	ÖVERSIKT OCH TEKNISK DATA	16

ÖVERSIKT – generell information	16

DIGITAL VISNING – STYRNING	17

SINGLE	23

TOWER	25

TWIN	27

9.	RESERVDELAR	29

10.	DEKALER	31

11.	TILLBEHÖR	32

12.	DRIFTSBOK – SERVICE OCH UNDERHÅLL	34

13.	ÅTERVINNING	35

14.	EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	36

- TEMPTAINER - ÖVERSIKT

Denna manual omfattar samtliga varianter av Temptainer (även kallad vagn i denna manual). Där det inte särskilt anges så är informationen generellt tillämpningsbar.

- ÖVERSIKT - PUNKTER SOM ÄR GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA MODELLER:

Innovativ design med funktion i minsta detalj

Greppvänliga körhandtag med stötupptagande och bumpers-funktion

Slät avställningsyta med möjligheter till lastsäkring

Dörr öppningsbar 270°

Löstagbar dörrpackning av silikon

Dörrlås med enkelt enhandsgrepp

Luftspalter för invändig luftcirkulation och jämn temperaturfördelning

Val av hjul efter underlag och miljö.

Spolsäker invändigt för enklare och tryggare rengöring och hygien

40 mm isolering av högtrycksskummad polyuretan för bästa temperaturbevarande

Modern rostfri konstruktion med släta ytor, hög hållbarhet och bästa hygienegenskaper

Stötupptagande bumpers med möjlighet till transportsäkring

Djuppressade gejdrar med multifunktion och utan smutssamlande skarvar

INTRODUKTION

Användning och uppbyggnad är till stor del lika för samtliga modeller, viktiga skillnader framgår av texter och bilder.

Kom ihåg att:	 Endast behörig personal får använda vagnen!

Innan första användning har operatören skyldighet att ta del av och sedan följa instruktionerna i manualen,

Korrekt användning, manövrering, inspektioner och underhåll är avgörande för effektivt och säkert arbete och för vagnens livslängd.

Manualen skall finnas tillgänglig för berörd personal, förvaras på skyddad plats och åtfölja produkten om den övergår till annan plats.

Om Ni har frågor – kontakta Er leverantör.

Aktuell artikel- och serie nr framgår av vagnens maskinskylt.

Följande symbol används i manualen:

VIKTIGT!

- för att tydliggöra viktig information eller  varna för eventuella risker m.m.

LEVERANS OCH MONTERING

När vagnen anländer till Er är den kontrollerad, funktionstestad och fabriksrengjord.

Som mottagare av detta gods är det mycket viktigt att Ni omgående kontrollerar godset vid ankomst!

Följande punkter skall omgående kontrolleras vid mottagandet:

- Kontrollera att godset är helt! Kontrollera att det inte finns synliga skador/defekter på godset. Gods = Emballage och produkt.

- Kontrollera att det är rätt antal

- Kontrollera att det är rätt produkt

Eventuella avvikelser från ovanstående ska ALLTID och OMGÅENDE noteras på fraktsedeln innan mottaget gods kvitteras till speditören!

Kontakta även Hallins, helst omgående men senast 3 dagar efter att godset mottagits.

Telefon: 	+46 144 15 300 (fråga efter säljsupport)

E-post: 	claim@hallins.com

Temptainer levereras vanligtvis stående på pall med omslag av skyddsplast och fäst med plastband (kan dock variera något beroende på leveranssätt).

VIKTIGT!

Var försiktig när emballaget avlägsnas så att inte strömkablaget tar skada.

Efter uppackning lämna förpackningsmaterialet till organiserad återvinning.

OBS!

Rengör alltid vagnen innan användning!

GARANTI

Tillverkaren avhjälper alla fel som kan hänföras till fabrikations- eller materialfel, och som uppstår 24 månader från avlämnandet.

Garantin gäller för övrigt enligt följande bestämmelser:

BFS 2009						Allmänna bestämmelser för leveranser av storköksutrustning.

NL 09		Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning.

ORGALIME 2012		Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning.

Utöver den grundläggande garantitiden på 24 månader har Hallins en utökad garanti med 36 månader för Temptainer med aktiv värme (2+3 år).

Den utökade garantitiden gäller dock endast fel som kan hänföras till värmeelementen.

ANVÄNDNING

Temptainer är avsedd att användas för transport av livsmedel i en inomhusmiljö under normala förhållanden beträffande temperatur, fuktighet och belysning.

Underlaget skall vara plant, hårt, halkfritt och utan håligheter och hinder.

Förflyttning av Temptainer sker normalt för hand, men kan för vissa utföranden också ske i trucktåg.

Transport av Temptainer mellan olika inomhusmiljöer kan där så behövs utföras med t.ex. lastbil eller annat fordon som är täckt.

För att bäst utnyttja vagnens egenskaper samt att förebygga och undvika skador är det viktigt att Ni noggrant läser igenom instruktionerna och använder vagnen på rätt sätt.

- SÄKERHET

Vagnen är konstruerad och försedd med säkerhetsanordningar för att förebygga och undvika skador och olyckor.

De säkerhetsanordningar som finns får ej sättas ur bruk eller avlägsnas.

Förändringar av vagnen som påverkar drift- funktionssäkerhet är inte tillåtna.

Det är mycket viktigt att Ni som användare är väl insatt i hur vagnen fungerar och hur den används på ett korrekt sätt.

Arbetsskyddsverkets föreskrifter måste alltid följas, minimikrav enligt direktiv 2009/104/EG.

VIKTIGT

Mattransportvagnen får endast användas till det den är avsedd för och av personer med behörighet att använda den.

Vagnen får ej användas om skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerhet. Vagnen får ej användas om den reparerats, ändrats eller justerats utan ansvarig persons godkännande. Fel på vagn och brister i arbetsmiljö måste anmälas till arbetsledningen.

Tänk på att Du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.

Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte uppstår.

- Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.

- Mattransportvagnen skall regelbundet genomgå förebyggande underhåll i syfte att förebygga olycksfall. Lär mer om underhåll i kapitel 7.

VIKTIGT

Vid användning i offentlig miljö, speciellt där barn kan vara närvarande, måste användaren vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att personer kommer in i arbetsområdet.

Vi rekommenderar att en riskanalys upprättas för den aktuella miljön.

- VIKTIGT – gäller vagnar med aktiv värme 					  och kyla

Matvagnens botten skall alltid ha en luftspalt till närmaste kantin.

Botten får ej användas som avställningsyta för föremål som t.ex. tallrikar, serveringsfat, kastruller m.m.

Täck inte botten!

- INNAN ARBETE

- Se till så att vagnen används på fast och plant underlag.

- Använd alltid skyddskor, skydds- handskar och kläder vid behov.

- UNDER ARBETE

- Ha full uppsikt över vagnen när den är i rörelse! Se upp för andra mobila maskiner och angränsande föremål.

- Tänk på stjälpningsrisken! Vagnen får endast hantera laster den är avsedd för och dessa laster måste vara stabila och säkert arrangerade.

- Låt inte vagnen komma i kontakt med andra föremål.

- Tänk på klämrisken när du arbetar med vagn på hjul.

- Det är förbjudet att åka med på vagnen.

- När vagnen parkeras eller lämnas utan tillsyn måste hjulbromsen alltid läggas i låst läge.

Hjul med fotbroms

Bromsen i låst läge. 									Bromsen i öppet läge!

- TEMPTAINER MED VÄRME

| 1. | Anslut nätsladden till ett jordat uttag (230-240 V~) för att starta uppvärmningen. OBS! Vagnen bör startas ca 40 minuter före användning för att temperaturen ska komma upp i rätt temperatur för varmhållning (ca +85°C). Vagnen har en fast förinställd termostat som får ändras endast av behörig servicetekniker. |
| --- | --- |
| 2. | Temperaturindikatorn på vagnens dörr visar när förinställd temperatur är uppnådd i vagnen. OBS! Vagnen är försedd med ett överhettningsskydd som bryter elförsörjningen om temperaturen blir för hög, återställning till normal drift sker automatiskt. |
| 3. | När temperaturen i vagnen har kommit upp till rätt nivå kan kärl med varm mat placeras i vagnen. |

| 4. | Placera endast väl uppvärmda varor i det varma skåpet. Tänk på! Använd alltid kantiner med lock för bästa temperaturbevaring och undvik onödigt öppnande av dessa samt av dörren. Ju mer välfyllda utrymmen, desto bättre förmåga att behålla rätt temperatur. |
| --- | --- |
| 5. | Avsluta uppvärmningen genom att avlägsna nätsladden från eluttaget. |

- TEMPTAINER MED AKTIV KYLA TYP PELTIER

Kyltekniken Peltier använder sig av omgivande miljö för att generera kyla. Det finns en begränsning av kylkapaciteten, vilket är ca.22 grader under omgivningstemperaturen.

| 1. | Anslut nätsladden till ett jordat uttag (230-240 V~) för att starta nedkylningen. Vagnen bör startas ca 40 minuter före användning för att den ska komma ned i rätt kyltemperatur (ca +4°C). Vagnen har en fast förinställd termostat som endast får ändras av behörig servicetekniker. OBS! Vagnens baksida måste ha ett fritt avstånd till vägg, eller annat föremål, på minst 5 cm. |
| --- | --- |
| 2. | Temperaturindikatorn på vagnens framsida indikerar när vagnen uppnått förinställd temperatur (ca +4°C). Om din vagn har en analog indikator utan siffror, så ska den svarta visaren peka på den vänstra kanten av det blå fältet. |
| 3. | När temperaturen i vagnen kommit ned i rätt temperatur kan kärl med kyld mat placeras i vagnen. |
| 4. | Placera väl kylda varor i det kalla skåpet. Tänk på! Använd alltid kantiner med lock för bästa temperaturbevaring och undvik onödigt öppnande av dessa samt av dörren. Ju mer välfyllda utrymmen, desto bättre förmåga att behålla rätt temperatur. |
| 5. | Avsluta kylning genom att avlägsna nätsladden från uttaget. |

- TEMPTAINER MED AKTIV KYLA TYP KOMPRESSOR

| 1. | Anslut nätsladden till ett jordat uttag (230-240 V~) för att starta nedkylningen. Vagnen bör startas ca 40 minuter före användning för att den ska komma ned i rätt kyltemperatur (ca +4°C). Vagnen har en fast förinställd termostat som endast kan ändras av behörig servicetekniker. OBS! Vagnens baksida måste ha ett fritt avstånd till vägg, eller annat föremål, på minst 5 cm. |
| --- | --- |
| 2. | Temperaturindikatorn på vagnens framsida indikerar när vagnen uppnått förinställd temperatur (ca +4°C). Om din vagn har en analog indikator utan siffror, så ska den svarta visaren peka på den vänstra kanten av det blå fältet. |
| 3. | När temperaturen i vagnen kommit ned i rätt temperatur kan kärl med kyld mat placeras i vagnen. |
| 4. | Placera väl kylda varor i det kalla skåpet. Tänk på! Använd alltid kantiner med lock för bästa temperaturbevaring och undvik onödigt öppnande av dessa samt av dörren. Ju mer välfyllda utrymmen, desto bättre förmåga att behålla rätt temperatur. |
| 5. | Avsluta kylning genom att avlägsna nätsladden från uttaget. |

- TEMPTAINER MED AKTIV VÄRME OCH AKTIV KYLA I KOMBINATION

| 1. | Anslut nätsladden till ett jordat uttag (230-240 V~) för att starta kylning/värmning. Vagnen bör startas ca 40 minuter före användning för att den ska komma ned i rätt kyltemperatur (ca +4°C) respektive temperatur för varmhållning (ca +85°C). Vagnen har en fast förinställd termostat som endast kan ändras av behörig servicetekniker. OBS! Vagnens baksida måste ha ett fritt avstånd till vägg, eller annat föremål, på minst 5 cm. |
| --- | --- |
| 2. | Temperaturindikatorer på vagnens framsida indikerar när vagnen uppnått förinställd temperatur. Om din vagn har en analog indikator utan siffror, så ska den svarta visaren peka på den vänstra kanten av det blå fältet för kabinettet med kyla, och på den högra delen av det röda fältet för kabinett med värme. |
| 3. | När temperaturen i vagnen kommit ned/upp i rätt temperatur kan kärl med varm eller kall mat placeras i respektive vagn. |
| 4. | Placera väl kylda varor i det kalla skåpet. Tänk på! Använd alltid kantiner med lock för bästa temperaturbevaring och undvik onödigt öppnande av dessa samt av dörren. Ju mer välfyllda utrymmen, desto bättre förmåga att behålla rätt temperatur. |
| 5. | Avsluta kylning/värmning genom att avlägsna nätsladden från uttaget. |

- TEMPTAINER I NEUTRALT UTFÖRANDE

Temptainer i neutralt utförande har varken aktiv kyla eller värme, utan används i huvudsak enbart för transport av livsmedel.

Temperaturen på livsmedlen kan dock lättare bibehållas med hjälp av vagnen.

För att behålla låg temperatur på kylda varor kan vagnen placeras i kylrum innan användning samt förses med kyl- och frysklampar.

- TRANSPORT

Temptainer är avsedd att användas för transport av livsmedel i en inomhusmiljö.

Transport och förflyttning sker normalt för hand men kan för vissa utföranden också ske i så kallade trucktåg.

Vid trucktransport används draganordning bestående av dragtapp och dragstång som är tillval från Hallins.

Antalet vagnar som får kopplas samman i ett trucktåg är max 6 st.

Transport och förflyttning av Temptainer, mellan olika inomhusmiljöer, kan där så behövs utföras med t.ex. lastbil eller annat fordon som är täckt.

VIKTIGT

Det är mycket viktigt att fixera vagnen i fordonet med anpassade hjälpmedel för att inte riskera att vagnen välter under fordonstransporten!

Oavsett transportsätt skall underlaget vara plant hårt och utan håligheter och hinder.

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

Detta kapitel beskriver det underhåll som krävs för att vagnen ska fungera på bästa sätt, samt felsökning för egen avhjälpning.

OBS!

Endast Hallins original reservdelar ska användas vid utbyte av delar. Garantiåtagandet kan annars upphävas i sin helhet.

- UNDERHÅLL

För att Er Temptainer skall fungera på bästa sätt är det viktigt att Ni regelbundet utför underhåll i enlighet med nedan.

VIKTIGT

Kontrollera att vagnen inte är ansluten till nätuttaget när underhåll påbörjas.

| Periodicitet | Åtgärd |
| --- | --- |
| Varje dag | - Rengör vagnen i enlighet med rengöringsanvisningar. |
|  | - Kontrollera att vagnens elektriska komponenter samt sladdställ är felfria. |
|  | - Kontrollera att skyltar och märken är hela och läsbara. |
| Varje månad | - Kontrollera samtliga elektriska anslutningar och komponenter och åtgärda eventuella skador och slitage. Ersätt vid behov med nya delar. |
|  | - Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna. |
|  | - Kontrollera att samtliga hjul rullar fritt och att däckbelaget är helt. |
|  | - Kontrollera att hjulbromsarna är oskadade och fungerar korrekt. - Kontrollera fläkten i vagnen med Peltier kyla, rengör vid behov. |

- FELSÖKNING

Vagnen är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att det regelbundna underhållet utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan Ni få vägledning vad Ni bör göra enligt felsökningslistan nedan.

Om problem kvarstår efter att Ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör Ni kontakta behörig servicetekniker eller AB Hallins Verkstäder.

| Symtom | Åtgärder |
| --- | --- |
| Vagn med aktiv värme blir ej varm | A. Kontrollera att sladdstället är anslutet till elnätet. |
|  | B. Kontrollera att sladdstället ej har skadats. |
|  | C. Kontrollera att anslutningarna i vagn och sladdställ är felfria. |
|  | D. Kontakta behörig servicetekniker. |
| Vagn med aktiv kyla blir ej kall | A. Kontrollera att sladdstället är anslutet till elnätet. |
|  | B. Kontrollera att sladdstället ej har skadats |
|  | C. Kontrollera att anslutningarna i vagn och sladdställ är felfria. D. Kontrollera att fläkten i vagnar med Peltier kyla är rena. |
|  | E. Kontakta behörig servicetekniker. |

RENGÖRING

Korrosion

Rostfritt stål är mycket hållbart, om det rengörs ofta. Stålets yta skyddas av en hållbar film av kromoxid. Filmen uppstår när kromet i stålets legering förenas med det syre som finns i luft och vatten.

Det kan uppstå korrosion, om den skyddade filmen skadas, t.ex. om det sitter orenheter på stålet.

Det kan också uppstå korrosion om starka syror eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindrar syrets tillträde till stålet, så att filmen inte kan bildas.

Järnpartiklar från andra material kan kontaminera det rostfria stålets yta, undvik därför kontaminering med kolstål.

Elektronik och rengöring

Eftersom vagnen innehåller elektriska komponenter är det mycket viktigt att rengöringen görs med stor aktsamhet, undvik att spola vatten direkt på el-komponenter..

VIKTIGT

- Vagnen får under inga omständigheter vara ansluten till

elnätet under rengöringen.

- Avlägsna alltid nätsladden från nätuttaget före rengöring.

Rostfritt stål Varmvatten och diskmedel

Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk vattenabsorberande ludd fri trasa.

Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt.

Du kan få korrosion under sådana fläckar.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel med pH-värde >12,5  rekommenderas.

Rengöringsmedel ska användas i den koncentration som rekommenderas av tillverkaren av rengöringsmedlet.

Använd vanliga förekommande livsmedelgodkända rengörings – och desinficeringsmedel som används inom restaurang och storkök i samband med rengöring av denna typ av produkter.

OBS!

Frätande och slipande rengöringsmedel får ej användas.

DAGLIG RENGÖRING

| Rengöring med tekniska hjälpmedel |  |
| --- | --- |
| Område | Rengöringsmedel/metod |
| Enhetens in- och utsida | Lågtryckspolning (max 3 bar) med skumrengöringsmedel och vatten. Med efterföljande sköljning utan rengöringsmedel. Eftertorka med mjuk vattenabsorberande ludd fri trasa. |

| Rengöring manuellt |  |
| --- | --- |
| Område | Rengöringsmedel/metod |
| Enhetens in- och utsida | Skursvamp/borste och rengöringstrasa med flytande rengöringsmedel. Eftertorkning med fuktig trasa utan rengöringsmedel och därefter med torr vattenabsorberande ludd fri trasa. |

Följ rekommenderade rutiner

Det åligger användaren att säkerställa att rengöringsrutinen utförs på sådant sätt att önskat resultat uppnås.

Andra rengöringsmetoder kan användas, men måste då valideras av slutanvändaren av matvagnen.

| Modell | IP-klass invändigt | IP-klass utvändigt | Tillåten rengöring |
| --- | --- | --- | --- |
| Neutral (N) | IPXX | IPXX | Kan spolas med vatten både in- och utvändigt. |
| Aktiv värme (H) | IP67 | IP64 | Kan spolas med vatten invändigt, Utvändigt rengöring med fuktig trasa. |
| Aktiv kyla (C) | IP67 | IP20 | Kan spolas med vatten invändigt, Utvändigt rengöring med fuktig trasa. |
| Aktiv kyla (CC) | IP67 | IP23 | Kan spolas med vatten invändigt, Utvändigt rengöring med strilande vatten. |
| Aktiv värme + aktiv kyla (H+C) | IP67 | IP20 | Kan spolas med vatten invändigt, Utvändigt rengöring med fuktig trasa. |

ÖVERSIKT OCH TEKNISK DATA

- ÖVERSIKT – generell information

Temptainer från Hallins finns i flera storlekar. Storleken på vagnarna beskrivs med antalet gejdrar från 4 upp till 14 gejdrar, med gejderdelning på 80 mm. Vagnarna är gastronorm anpassade och endast kantiner, brickor etc. för gastronorm skall användas.

Det finns tre olika modeller Single, Tower och Twin

som i sin tur kan ha funktionerna:

- neutral (N),

- aktiv värme (H),

- aktiv kyla (C/CC)

- eller vara en kombination av dessa.

Kylningen baseras antingen på Peltier teknik (C) eller kompressorteknik (CC).

Neutral (N) vagnen har ingen aktiv värme- eller kylfunktion.

- DIGITAL VISNING – STYRNING

TEKNISK DATA – specifik information

- SINGLE

Modellen Single är en vagn i enkelutförande, med antingen kyla (C eller CC), värme (H) eller i neutralt (N) utförande.

Figur 1. Single modell med aktiv kompressorkyla (CC).

Framsida													Baksida

2

3

1

4

5

1

4

6

| Figur 1. Huvuddelar för Temptainer i Single-utförande |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Handtag/stötfångare | 4 | Stötfångare |
| 2 | Temperaturindikator | 5 | Hjul med fotbroms |
| 3 | Handtag/lås för dörr | 6 | Kraftkablage (ej neutral vagn) |

| Teknisk data – Single N | M6011100 | M6011200 | M6011300 | M6011400 | M6011500 | M6011600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 |
| Höjd (mm) | 695 | 855 | 1015 | 1175 | 1335 | 1495 |
| Vikt (kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Kapacitet (liter) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Hjul Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Teknisk data – Single H | M6012100 | M6012200 | M6012300 | M6012400 | M6012500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 |
| Höjd (mm) | 695 | 855 | 1015 | 1175 | 1335 |
| Vikt (kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Kapacitet (liter) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Effekt (W) 230-240V, 50-60Hz, 1-fas | 234 | 324 | 384 | 474 | 564 |
| Hjul Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Teknisk data – Single C | M6013200 | M6013300 | M6013400 | M6013500 | M6013600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x810 | 537x810 | 537x810 | 537x810 | 537x810 |
| Höjd (mm) | 855 | 1015 | 1175 | 1335 | 1495 |
| Vikt (kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Kapacitet (liter) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Effekt (W) 230-240V, 50-60Hz, 1-fas | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Hjul Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Teknisk data – Single CC | M6013700 |
| --- | --- |
| Gejderpar (st) | 12 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x725 |
| Höjd (mm) | 1495 |
| Vikt (kg) | 83 |
| Kapacitet (liter) | 120 |
| Effekt (W) 230-240V, 50-60Hz, 1-fas | 135 |
| Hjul Ø mm | 125 |

- TOWER

Vagnen Tower har dubbla utrymmen, i stapel. Utrymmen kan kombineras på valfritt sätt för kall- och varmhållning eller neutral förvaring.

Den aktiva kylningen baseras på Peltier teknik.

Figur 2. Tower-modell med aktiv värme och neutralt utrymme.

Framsida										Baksida

2

3

1

4

5

1

4

7

6

| Figur 2. Huvuddelar för Temptainer i Tower-utförande |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Handtag/stötfångare | 5 | Hjul med fotbroms |
| 2 | Temperaturindikator | 6 | Upphängning för kablage |
| 3 | Handtag/lås för dörr |  | (ej neutral vagn) |
| 4 | Stötfångare | 7 | Kraftkablage (ej neutral vagn) |

| Teknisk data – Tower N+H | M6014100 | M6014200 | M6014300 | M6014400 | M6014500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 4+4 | 4+6 | 4+8 | 6+6 | 6+8 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 |
| Höjd (mm) | 1109 | 1269 | 1429 | 1429 | 1589 |
| Vikt (kg) | 55 | 59 | 62 | 62 | 66 |
| Kapacitet (liter) | 40+40 | 40+60 | 40+80 | 60+60 | 60+80 |
| Effekt (W) 230-240V, 50-60Hz, 1-fas | 234 | 324 | 384 | 324 | 384 |
| Hjul Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Teknisk data – Tower H+H | M6015100 | M6015200 | M6015300 | M6015400 | M6015500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 4+4 | 6+4 | 6+6 | 8+4 | 8+6 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 | 537x725 |
| Höjd (mm) | 1109 | 1269 | 1429 | 1429 | 1589 |
| Vikt (kg) | 55 | 59 | 62 | 62 | 66 |
| Kapacitet (liter) | 40+40 | 40+60 | 40+80 | 60+60 | 60+80 |
| Effekt (W) 230-240V, 50-60Hz, 1-fas | 234+234 | 324+234 | 324+324 | 384+234 | 384+324 |
| Hjul Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Teknisk data – Tower C+H | M6016100 | M6016200 | M6016300 | M6016400 | M6016500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 6+4 | 6+6 | 8+4 | 8+6 | 4+6 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x810 | 537x810 | 537x810 | 537x810 | 537x810 |
| Höjd (mm) | 1269 | 1429 | 1429 | 1589 | 1269 |
| Vikt (kg) | 69 | 72 | 72 | 76- | 69 |
| Kapacitet (liter) | 60+40 | 40+40 | 80+40 | 80+60 | 40+60 |
| Effekt (W) 230-240V, 50-60Hz, 1-fas |  | 135+324 | 135+234 | 135+324 | 135+324 |
| Hjul Ø mm |  | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Teknisk data – Tower C+H | M6016600 | M6016700 |
| --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 4+4 | 4+8 |
| Bredd x Djup (mm) | 537x810 | 537x810 |
| Höjd (mm) | 1109 | 1429 |
| Vikt (kg) | 65 | 72 |
| Kapacitet (liter) | 40+40 | 40+80 |
| Effekt (W) 230-240V, 50-60Hz, 1-fas | 135+234 | 135+324 |
| Hjul Ø mm | 125 | 125 |

- TWIN

Twin har dubbla utrymmen, sida vid sida. Utrymmen kan kombineras på valfritt sätt för kall- och varmhållning eller neutral förvaring. Den aktiva kylningen baseras på Peltier-teknik.

Figur 3. Twin-modell med aktiv Peltier kyla och aktiv värme.

Framsida 													Baksida

2

3

1

4

5

1

5

8

9

6

6

7

| Figur 3. Huvuddelar för Temptainer i Twin-utförande |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Handtag/stötfångare | 6 | Hjul med fotbroms |
| 2 | Indikator PÅ/AV (tillval) | 7 | Upphängning för kablage |
| 3 | Temperaturindikator | 8 | Aggregat för Peltier kyla (endast vagn med Peltier kyla) |
| 4 | Handtag/lås för dörr | 9 | Kraftkablage (ej neutral vagn) |
| 5 | Stötfångare |  |  |

| Teknisk data – Temptainer Twin N+H | M6017100 | M6017200 | M6017300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
| Bredd x Djup (mm) | 1012x738 | 1012x738 | 1012x738 |
| Höjd (mm) | 1057 | 1217 | 1377 |
| Vikt (kg) | 96 | 106 | 116 |
| Kapacitet (liter) | 80+80 | 100+100 | 120+120 |
| Effekt (W) 230-240V, 50Hz, 1-fas | 384 | 474 | 564 |
| Hjul Ø mm | 160 | 160 | 160 |

| Teknisk data – Temptainer Twin H+H | M6018100 | M6018200 | M6018300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
| Bredd x Djup (mm) | 1012x738 | 1012x738 | 1012x738 |
| Höjd (mm) | 1057 | 1217 | 1377 |
| Vikt (kg) | 96 | 106 | 116 |
| Kapacitet (liter) | 80+80 | 100+100 | 120+120 |
| Effekt (W) 230-240V, 50Hz, 1-fas | 384+384 | 474+474 | 564+564 |
| Hjul Ø mm | 160 | 160 | 160 |

| Teknisk data – Temptainer Twin C+H | M6019100 | M6019200 | M6019300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 8+8 | 10+10 | 12+12 |
| Bredd x Djup (mm) | 1012x810 | 1012x810 | 1012x810 |
| Höjd (mm) | 1057 | 1217 | 1377 |
| Vikt (kg) | 112 | 122 | 132 |
| Kapacitet (liter) | 80+80 | 100+100 | 120+120 |
| Effekt (W) 230-240V, 50Hz, 1-fas | 384+384 | 474+474 | 564+564 |
| Hjul Ø mm | 160 | 160 | 160 |

| Teknisk data – Temptainer Twin C+C | M6019500 | M6019600 | M6019700 | M6019800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 14+14 |
| Bredd x Djup (mm) | 1012x810 | 1012x810 | 1012x810 | 1012x810 |
| Höjd (mm) | 1057 | 1217 | 1377 | 1537 |
| Vikt (kg) | 117 | 127 | 137 | 147 |
| Kapacitet (liter) | 80+80 | 100+100 | 120+120 | 140+140 |
| Effekt (W) 230-240V, 50Hz, 1-fas | 135+135 | 135+135 | 135+135 | 135+135 |
| Hjul Ø mm | 160 | 160 | 160 | 160 |

| Teknisk data – Temptainer Twin N+N | M6017500 | M6017600 | M6017700 | M6017800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gejderpar (st) | 8+8 | 10+10 | 12+12 | 14+14 |
| Bredd x Djup (mm) | 1012x810 | 1012x810 | 1012x810 | 1012x810 |
| Höjd (mm) | 1057 | 1217 | 1377 |  |
| Vikt (kg) | 117 | 127 | 137 |  |
| Kapacitet (liter) | 80+80 | 100+100 | 120+120 |  |
| Effekt (W) 230-240V, 50Hz, 1-fas | 135+135 | 135+135 | 135+135 | 135+135 |
| Hjul Ø mm | 160 | 160 | 160 | 160 |

RESERVDELAR

Om någon detalj inte fungerar, kontakta Er leverantör eller Hallins.

Endast Hallins original reservdelar ska användas vid utbyte av delar. Garantiåtagandet kan annars upphävas i sin helhet.

Hallins lagerför fullt sortiment av reservdelar.

Returnering av reservdelar

Återsänd inte reservdelar som förslitits genom normal användning eller skadats genom olyckshändelse.

Återsänd förslitna, skadade eller obrukbara delar om fel anses falla under garantiåtagandet. Returnera i så fall delarna omgående, då annars rätten till ersättning kan gå förlorad.

Vid reservdelsbeställning var god ange vagnens Artikel nummer * och Serienummer ** som framgår av maskinskylten.

| RESEVDELAR TEMPTAINER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Benämning | Art nr: |  | Serie nr: |  |
| 1 | DÖRR | Ange |  | Ange |  |
| 2 | LÅSGREPP | H16232 |  |  |  |
| 3 | LÅSFJÄDRAR | H16233+H16234 |  |  |  |
| 4 | DÖRRLIST | H14707 |  |  |  |
| 5 | BUMPERHANDTAG V | H21535 |  |  |  |
| 6 | BUMPERHANDTAG H | H21536 |  |  |  |
| 7 | BUMPER NEDRE V | H22379 |  |  |  |
| 8 | BUMPER NEDRE H | H22382 |  |  |  |
| 9 | HJUL Ø125 FAST | 40255-01 |  |  |  |
| 10 | HJUL Ø125 SVÄNGB. | 40254-01 |  |  |  |
| 11 | HJUL Ø160 FAST | 40012-01 |  |  |  |
| 12 | HJUL Ø160 SVÄNGB | 40014-01 |  |  |  |
| 13 | HJUL Ø200 FAST | 40022-01 |  |  |  |
| 14 | HJUL Ø200 SVÄNGB. | 40023-01 |  |  |  |
| 15 | KABELHÄNGARE | H21517 |  |  |  |
| 16 | PLÅTKÅPA PELTIER | Ange |  | Ange |  |
| 17 | FLÄNSHUS PELTIERKYLARE | 52241-01 |  |  |  |
| 18 | TRANSFORMATOR PELTIER | 52240-01 |  |  |  |
| 19 | KONTROLLENHET PELTIER | 52239-01 |  |  |  |
| 20 | KABELFÖRSKRUVNING SPIRAL | 52004-01 |  |  |  |
| 21 | KONTRAMUTTER | 52005-01 |  |  |  |
| 22 | SPIRALSLADD SVART TEMTAINER EU | 52023-01 |  |  |
| 23 | SPIRALSLADD SVART TEMTAINER EU | 52023-02 |  | EXTRA LÅNG |  |
| 24 | SPIRALSLADD SVART TEMTAINER DK | 52023-10 |  |  |  |
| 25 | SPIRALSLADD SVART TEMTAINER UK | 52023-20 |  |  |  |
| 26 | TERMOSTAT | 50016-02 |  |  |  |
| 27 | REGULATOR RÖD | H26187-01 |  |  |  |
| 28 | REGULATOR BLÅ | H26187-02 |  |  |  |
| 29 | GIVARE REGULATOR | H26187-11 |  |  |  |
| 30 | SWITCH | H21726-1 |  |  |  |
| 31 | SKYDD SWITCH | H21726 |  |  |  |
| 32 | VERTIKALA HANDTAG | Ange |  | Ange |  |
| 33 | TERMOMETER RÖD | FH00019-01 |  |  |  |
| 34 | TERMOMETER BLÅ | FH00020-01 |  |  |  |

Positionsritning

DEKALER

Maskinskylt (individuell)												Täck inte botten!  Art.nr: H33080

TILLBEHÖR

Extra utrustning Temptainer

Temptainer kan kompletteras med olika tillbehör för att erbjuda ytterligare funktionalitet.

| Artikel nr: | Benämning |
| --- | --- |
| H23278 | Hjulsats diameter 160 mm (ersätter standard hjul diameter 125 mm) BH + 60 mm |
| H27288 | Hjulsats diameter 200 mm (ersätter standard hjul diameter 125 mm) BH + 101 mm |
|  | Slingerräcke på toppen till Single & Tower |
|  | Slingerräcke på toppen till Twin |
|  | Helt avvisarunderrede utan möjlighet till truckdragsmontering till Single & Tower |
|  | Helt avvisarunderrede, inkl. truckdrag, inkl. hjul diameter 200 mm till Single & Tower |
|  | Helt avvisarunderrede, inkl. truckdrag, inkl. hjul diameter 200 mm till Twin |
|  | Digital temperaturstyrning aktiv värme till Single |
|  | Digital temperaturstyrning aktiv kyla till Single |
| H27587 | Centralbroms till Single & Tower |
| 2-5826 | Galler GN 1/1 med tippskydd |
| H23980 | Fällbar hylla |
| H14707 | Tätningslist till dörr (pris/meter) |
| 40255-01 | Hjul 125 fast platta BH = 154 mm |
| 40254-01 | Hjul 125 sväng broms platta BH = 154 mm |
| 40012-01 | Hjul 160 Fast platta BH = 199 mm |
| 40014-01 | Hjul 160 sväng broms platta BH = 199 mm |
| 40022-01 | Hjul 200 fast platta BH = 240 mm |
| 40023-01 | Hjul 200 sväng broms platta BH = 240 mm |
|  | Vertikala ryggmonterade körhandtag till Single och Tower |
| M6021200 | Kylklamp GN 1/1 |
|  | Förhöjningssockel H=160 mm till Single & Tower |
|  | Förhöjningssockel H=240 mm till Single & Tower |
|  | Kompressorkyla till Single & Tower |

Kompressorkyla

På bilden visas en Temptainer utrustad med kompressorkyla där aggregatet placeras under boxen.

Digital temperaturstyrning

Om behov finns att reglera temperaturen i boxen finns digital temperaturstyrning till flera modeller.

Slingerräcke

Som ett alternativ till de vanliga körhandtagen kan vi erbjuda ett slingerräcke.

Centralbroms

Det finns även en centralbroms som tillbehör till Single och Tower. Bromsen regleras enkelt med en pedal mellan framhjulen.

DRIFTSBOK – SERVICE OCH UNDERHÅLL

artikel nummer:		___________________________________________

SERIEnummer:			___________________________________________

Levererad:				___________________________________________

SERVICEINTERVALL:	___________________________________________

| Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… |
| Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… |
| Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… |
| Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… |
| Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… |
| Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:……………………… ………………………………………… ………………………………………… | Service & underhåll Datum ……………………………….. Sign. ………………………………… Noteringar:………………………. ………………………………………… ………………………………………… |

ÅTERVINNING

Temptainer är tillverkad av återvinningsbara material eller av material som kan återanvändas.

Specialinriktade företag tar hand om uttjänta vagnar, monterar ned dem och tar tillvara de material som kan återanvändas.

Elektriska artiklar ska lämnas till särskild insamling för elmateriel.

AB Hallins Verkstäder kan erbjuda att ta hand om uttjänta Temptainer.

Kontakta AB Hallins Verkstäder för ytterligare information.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Försäkran om överensstämmelse enligt 2006/95/EG lågspänningsdirektivet,

2004/108/EG EMC-direktivet och 2006/42/EG maskindirektivet.

Tillverkare:		AB Hallins Verkstäder

Box 24

SE-599 21 ÖDESHÖG

Sverige

Tel: 			0144 – 153 00

Fax:			0144 – 314 00

E-mail: 	support@hallins.com

Web: 		www.hallins.com 	eller  	www.temptainer.se

Representant:  	Företag		___________________________

Adress	 	___________________________

Telefon		___________________________

Fax			___________________________

E-post		___________________________

Försäkrar att Temptainer är tillverkad i överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner, samt 2006/95/EG lågspänningsdirektivet och 2004/108/EG EMC-direktivet.

Serie Nr. 		________________________________________

Artikel Nr.

Single: 	M6011100 - M6011600, M6012100 - M6012500, M6013100 - M6013700

Tower: 		M6014100 - M6014600, M6015100 -  M6015500, M6016100 - M6016700

Twin: 		M6017100 - M6017800, M6018100 - M6018300, M6019100 - M6019800

I tillämpliga delar har följande harmoniserade standarder beaktats vid konstruktion och tillverkning:

EN 60335-1	Elektriska hushållsaparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Allmänna förordningar

EN 60335-2-49	Elektriska hushållsaparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda förordningar på elektriska värmeskåp för storkök

EN 60335-2-89	Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-89: Särskilda fordringar på kyl- och frysaggregat för kommersiellt bruk, med inbyggd eller separat kondensor eller kompressor

EN 60204-1 	Maskinsäkerhet - Maskiners el-utrustning - Allmänna fordringar.

EN1672-2:2005 	Livsmedelsmaskiner - Grundläggande begrepp - Del 2: Hygienkrav

ÖDESHÖG 	2014-02-19												Tommy Hallin, VD